Universidad autónoma de baja california

Ingeniería en computación

Sistemas embebidos

Reporte de laboratorio 1

Evangelina Lara Camacho

Erik garcia chavez 01275863

5 de septiembre del 2025

- Teoria: describa la función de gpio_dump_io_configuration

Esta función nos proporciona infromacion detallada sobre la configuración actual de todos los pines GPIO del microcontrolador.

Tanto especificaciones especiales y restricciones.

Para poder usarla es necesario importar la librería #include “drivers/gpio.h”

Un ejemplo de salida podira ser:

Esta es una salida real la función gpio_dump_io_configuration() mateado sobre los GPIO’s 4,18 y 26.

Lo que nos esta mostrando es la configuración de cada GPIO, tenemos infromacion como

-pullup activado (pullup – 1 : pulldown: 0)

-drivecap (drive capacity nivel 2 - ~20mA): es un parametron que controla cunata corrinte puede soportar o drenar un pin GPIO, siendo 2 cercano a los 20mA la configuración estándar.

-inputEn configturado como entrada (inputEn : 1, output:0) nos señala que el GPIO es de entrada

-funcSel: 1 (indica que función decempenia en este caso como GPIO, pero tenemos como el caso del PIN 26 de uso directo del multiplexo I/O que es 0 y de 2-5 funciones alternativas.)

-sleepSelEn: 1 (este parámetro indica si la configuración se mantiene durante el Deep sleep, cunado esta en 1, tanto pull-ups/pull-down/ configuracion de los GPIO’s se mantiene pero en el caso que sea 0 estos se recetean)

-desarrollo de la paractica

-parte 1:

Uná plázá comerciál cobrá 15 pesos por el uso de su estácionámiento. Cuándo un conductor quiere retirár su vehículo, págá ese monto por medio de uná máquiná expendedorá, está le provee el recibo de págo que el conductor despues ingresá en lá bárrerá de control vehicular párá poder sálir de lá plázá. Lá máquiná expendedorá solo permite el págo con monedás de 1, 5, 10 y 20 pesos.

Disenie una mauina de estado que implemente el comportamiento de la maquina expendedora de recibos.

Diferentes estados en los que puede estar:

- Estado inicial

- Estado donde se insertan modendas de 1 peso

- Estado donde se insertan monedas de 5 pesos

- Estado donde se inserta monedas de 10 pesos

- Mondeas donde se inserta monedas de 20 pesos

- Estado donde se pago exacto y da recibo

- Estado donde se pago de mas y requiere cambio (donde es mas de 15 pesos)

Simulación en wokwi:

estado inicial – aún no se registra nada:

Insertamos moneda de 1 peso:

En la parte de abajo indico cuanto falta en caso de que no se hayan completado los 15 pesos y el dinero acumulado.

-insertar moneda de 5 pesos:

Insertar moneda de 10 pesos y recibiremos 1 de cambio

El cambio esta representado por los leds del lado izquierdo en donde el led morado representa los de 10 pesos, el led verde de 5 y el led rojo de 1, el led azul representa el impresión del boleto, en este caso se esta dado 1 peso de cambio.

-impresión del boleto de salida:

Cada estado de led se mantiene asi prendido por 2 segundos para poderlo visualrslo correctamente.

-insertar 20 pesos

En el caso de insertar 20 pesos pasa directamente a dar el cambio y después a imprimir el boleto, en este caso el led verde representa los 5 pesos de cambio

Impresión del boleto – 20 – cambio – impresión

-cambio de mas:

Puede dar cambio diferente a 1 peso o 5, por ejemplo si se inserta 10, requiere 5 mas pero si inserto 20 deberian de darme 15 pesos de cambio lo cual podemos ver en la siguiente representación.

Hay 30 pesos acumulados por lo que el cambio es 15, primero imprime los de mayor denominación en este caso 10 pesos repsentado por el led morado

Después los de 5 pesos para después pasar a dar el boleto

-implementación física:

Materiales:

- Esp32

- 6 push bottom

- 7 resistencias de 1Kohms

- 7 leds

- protoboard

Ensamblado en el protoboard

Cargar el programa al ESP32:

Estado de inicio – un no se inserta nada:

- Insertamos 1 peso:

por medio de la consola vemos que se ha insertado el peso correctamente

- Inseramos 5 pesos

Al igual que en la simulación me indica el dinero que inserte y lo que me falta,

- Insertar moneda de 10:

al inserar la moneda de 10 me da el cambio que es de 1 peso

El led azul indica las monedas de 1 peso, el led verde las de 5, el amarillo de 10 y el led rojo indica que se imprimio el boleto

- Imprime el boleto

Salida por monitor:

- Insertar moneda de 20 pesos

Recibe 20 pesos:

Salida por el led verde indicando cambio de 5 pesos

Imprime el boleto:

- Cambio de mas:

Ahora insertaremos 30 pesos, primero 10 y después 20 para que indique mas estados en el cambio

Salida en monitor:

-cambio de 10 pesos – led amarillo

-cambio de 5 pesos:

-impresión de boleto:

Parte 2:

Disene e implemente el comportámiento de lá bárrerá de control vehiculár por medio de una máquina de estados. Lás ácciones que debe reálizár son:

- Si háy un cárro en esperá de cruzár lá bárrerá de control vehiculár, está tiene que elevár la águjá hástá que este en lá posicion de árribá.

- Uná vez árribá, debe permánecer ásí hástá que el cárro haya cruzado lá bárrerá.

- Después de que el carro ha cruzado, la barrerá de control vehicular tiene que bajar la aguja hasta la posición de abajo.

la aguja se desplaza en 3 posiciones abajo, en medio y arriba, la aguja debe de pasar por esos 3 estados cunado se eleva y de manera inversa cunado esta arriba y requiere descender.

Estados donde podría estar la barrea de control:

- Estado inicial donde está en espera de un vehículo

- Estado donde se está elevando la aguja

- Estado donde la guja ya está en la posición de arriba y la barrea de control vehiculas esta en espera de que el carro pase

- Estado donde está bajando la guja

diagrama de estados para la barrea:

Simulación en wokwi:

Para que el proceso de la animación de elevación de la aguja primero de debe de dar la señal que se completo el pago en la caseta de otro modo no se deja

Primero inserto 5 pesos:

Después quiero indicar que estoy esperando lo cual me lanzara que un no se ha completado el pago

Realizo el pago completo y presiono el botón izquierdo que indica que el vehículo esta en espera en espera que se eleve la aguja.

En un inicio esta establecido un led rojo que indica que la barrera esta abajo.

Ahora está en posición de en medio

Después la aguja está completamente arriba:

Se quedará así hasta que presiono el botón de la derecha indicando que el vehículo paso lo que bajara la aguja

Ahora está en posición de en medio:

Ahora ya está completamente abajo por lo que esta listo para recibir otro vehículo

Implementación en físico:

el led rojo indica que esta abajo la aguja inicia encendido, el botón de la izquierda indica que es carro está en espera.

Si quiero indicar que estoy en espera para que me de salida me dirá que aun no se ha completado el pago.

Y no habrá cambio

- Insertamos dinero y pedimos salida

Para que me de la salida, insertamos el dinero suficiente entonces el sistema estará listo para recibir la señal

en monitor me ciencia que esta listo para procesar al vehículo.

Indico que el vehículo esta en espera y empieza a abrir la aguja:

Posición en los leds, en medio

Posición arriba:

El vehículo ya paso por lo que el botón derecho indica que el vehículo paso y ahora regresa

En monitor indica el descenso:

Apagando la posición arriba:

Apagando la posición de en medio:

Conclusiones y comentarios:

Como conclusión considero que la practica es muy buena como introducción porque es un cambio de como se programa en ESP32 al ATmega2560, ya que estoy acostumbrado en configurar varias cosas para que un GPIO sea de entrada o de salida y con el SDK del IDF solo se ocupa una función y hace todo el trabajo, con esta practica se pudo trabajar de manera intensa con los componentes básicos que son los GPIOS y conocer cuales pines están disponibles y cales no.

Dificultades en el desarrollo:

Tuve varios problemas en el desarrollo más que nada en conceptos nuevos como las colas y las tareas, fue lo más se me dificultó en tratar de entender no se si debería de haberlas implementarlas pero el cómo declararlas, sus parámetros no me quedaban del todo claro, tuve varios problemas sobre como establecer las características que necesitaba para los GPIO’s de entrada, pero de ahí en fue no tuve problemas más que de lógica o bugs de estados que se pasaban o no contaba, pero creo que mis dificultades pueden resolverse estudiando más.

Referencias:

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/freertos_idf.html

https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/02-Queues-mutexes-and-semaphores/01-Queues

https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/01-Tasks-and-co-routines/02-Task-states