Universidad autónoma de baja California

Ingeniería en computación

Sistemas embebidos

Practica N.2 sincronización de tarea (juego)

Evangelina Lara Camacho

Garcia Chávez Erik 01275863

Viernes 26 de septiembre del 2025

Función xTaskCreatePinnedToCore()

es una función de FreeRTOS para ESP32 que te permite crear tareas y asignarlas específicamente a un núcleo del procesador. Evitando sobrecargar un solo núcleo, Mejora el rendimiento al distribuir el trabajo

xTaskCreatePinnedToCore(

funcion_tarea,    // La función que contiene el código de la tarea

"NombreTarea",    // Nombre para identificar la tarea

2048,             // Memoria para la tarea (en palabras)

NULL,             // Parámetros que le pasas a la tarea

1,                // Prioridad (1=baja, números mayores=alta)

NULL,             // Variable para manejar la tarea después

0                 // Núcleo: 0=Core 0, 1=Core 1

);

Función xEventGroupSync()

xEventGroupSync es una función sincronización que hace dos cosas al mismo tiempo:

- Pone bits (banderas) en un grupo de eventos

- Espera a que otros bits específicos se activen

Ejemplo:

EventBits_t xEventGroupSync(

EventGroupHandle_t xEventGroup,  // Grupo de eventos a usar

const EventBits_t uxBitsToSet,   // Bits que VOY a activar

const EventBits_t uxBitsToWaitFor, // Bits que ESPERO que estén activos

TickType_t xTicksToWait          // Tiempo máximo a esperar

);

Desarrollo de la actividad:

Material a necesitar:

1 esp32

4 push bottoms

5 leds

5 resistencias de 1Kohm

Jumpers – cable

Circuito armado:

El juego cunado inicia muestra primero un texto antes de iniciar en donde se pide que presione el botón de inicio primero antes de iniciar el juego.

Esto está configurado con un grupo de evento ya que solo quiero indicar el estado de una condición.

Una vez que se presiona el botón que inicia el juego, el juego iniciara

En el extremo superior izquierdo nos muestra el tiempo transcurrido en segundos. Al igual que nos lo está mostrando de manera binario por los GPIO

En vehículo representado por los caracteres ascii (<=>) se puede mover en 3 carriles, arriba, en medio y abajo

Cuando este inicia, inicia en el carril de en medio y los obstáculos aparecen de manera aleatoria entre estos 3 carriles, dejando un hueco de 5 espacios para que el vehículo pueda pasar entre los obstáculos en los carriles.

La forma de terminar con el juego es perdiendo, en dado caso muestra un mensaje que “suerte a la próxima”

O bien con el botón de salida del juego que indica “hasta luego”

Explicación de código:

Tenemos 2 definiciones en nuestro archivo .h que indican en que posición va a spawnear nuestro vehículo y cunado es el espacio mínimo que queremos dejar entre obstáculos asi que podemos cambiar estas definiciones para cambiar la posición y hasta la dificultad dejando un margen más corto de error.

Tenemos otra definición para el formato de la “pantalla” en este caso es de 50 x 10, por lo que esto podría cambiar si así lo quisiéramos

Para hacer más sencillo el establecer 3 carriles, agregue las siguientes definiciones, estos valores solo tienen sentido si es una matriz de 10 espacios den alto, estas definen que índice de la matriz representan el carril de arriba, en medio y abajo.

De ahí en más solo tenemos definiciones de nuestras funciones.

Archivo main.c

Establecemos 2 matrices, la matriz obstacle es donde guardaremos en que posición de los 3 carriles posibles habrá un obstáculo este se genera de manera random usando mla función rand() y la matriz canvas es la que presenta por así decirlo nuestra “pantalla de juego” es en donde se estará mostrando los obstáculos y nuestro vehículo, así como el tiempo que ha pasado en segundos

En nuestra función que está tratando la interrupción de cunado se presiona un botón, para los botones, _UP_, _DOWN_,_FINISH_, que son los que indican si se mueve hacia arriba, hacia abajo, o finalizo el juego, pero antes es necesario un proceso antirebote por software, lo que es diferente en el caso de _INIT_ porque?, mi idea es que se quedase en la “pantalla de inicio” hasta que se presionase iniciar el juego, entonces para esto use un grupo de eventos que indican en la tarea principal cunado se presionó el botón entonces podrá continuar con el juego. Esto solo apsara en cuanto se inicia el juego, en los 4 casos enviamos que botón se presionó a través de colas.

Tarea principal:

Como se indicó anteriormente lo primero que verifica la tarea es que el bit que indica que se activó el inicio se haya activado, para eso se hace uso de la función xEventGroupWaitBits() en donde si no se ha activado aun la tarea esta inactiva, una vez el bit se establezca la tarea puede seguir.

Lo primero que se hace en entorno al juego es generar los obstáculos estos se generan de manera aleatoria.

Una vez generados en la matriz obstacle ya se tiene mapeado en que parte de la matriz canvas estarán los obstáculos, estos obstáculos se generan de nuevo para cada “cambio de pantalla”

Lo siguiente es que está esperando a que botón es el que se presionara después esto se recibe de la ISR a través de la cola. Esto hará ir al vehículo hacia arriba o hacia abajo limitando el rango en que se puede desplazar el vehículo, porque si no se limita puede irse más allá de la matriz o de la “pantalla” permitida y causara un bug. Por lo que indicamos condiciones por el caso que el jugador este presionando constantemente un botón ya sea el de subir o el de bajar.

Si no se decidió terminar con el juego lo que sigue el mover el vehículo, esto lo hacemos con la función move_vehicle() que mueve el vehículo dentro del canvas en la dirección del eje x. por lo que los obstáculos se quedan estáticos es el vehículo el que se desplaza a través de la pantalla, se me hizo mucho más sencillo mover 1 solo objeto a mover varios.

Después de eso checamos si en ese movimiento la posición en la que esta ahora el vehículo ya se cualquiera de las 3 partes que lo conforman no han “chocado” con algún obstáculo, la presentación en el vector de obstacle lo tengo representado como 1, en toda la matriz en donde aparezca 1 indica que es un obstáculo. Si es así termina el juego si no continua

Por lo que presenta en pantalla el juego actual, el cual se está constantemente refrescando con un delay que podemos ajustar si lo queremos más rápido o más lento

Funcion generate_obstacule():

Esta función de lo que se encarga es de establecer en que posición estará cada obstáculo, de manea random elegimos cualquiera de los 3 carriles que tenemos, que antes necesitamos establecer una regla, esta regla está definida en la función check_space_available(). En la cual establece la distancia mínima que deben de estar los obstáculos esto para que no genere tantos tan juntos e impidan que se pueda pasar, si se cumple la función manda 1 indicando que es viable insertar el obstáculo en la dirección prevista, para esto se ira recorriendo el ancho de la pantalla para abarcar la mayoría de los lugares.

Funcion check_space_availabe():

La función recibe la fila y la columna en donde se planea insertar el obstáculo, pero debe de haber un espacio por el cual el vehículo pueda pasar, el espacio está definido por la macro SPACE_OBJ en mi caso es de 5 espacios, por lo que le estoy diciendo, en el caso que se quiera insertar en el carril superior revisa en la fila inferior si en los siguientes SPACE_OBJ no hay otro obstáculo, esto dentro de la matriz obstacle si es así regresa 1 indicando que se puede insertar si no, regresa 0 indicando que no.

En el caso del carril de en medio es parecido solo que aquí tengo que checar al menos 1 carril debe de cumplir con la condición, revisa arriba y abajo si en los siguientes SPACE_OBJ espacios no hay obstáculo.

En el caso del carril inferior es la misma técnica solo que revisa el carril de en medio.

Función move_vehicle():

Esta función lo único que hace es ir avanzado en la posición que esta el vehículo para mostrarlo en pantalla en el caso se llegue al final genera una nueva matriz de obstáculos.

Función check_collision()

Mapeamos cada parte del vehículo para saber si algunas de las 3 partes que lo conforman tocan algún obstáculo. Como la variable global de currente_line indica en que carril se está dirigiendo, esta variable solo puede ir de 0 – 2, por lo que le pasamos el carril actual y en donde se encuentra le vehículo en el eje x, si alguna de las 3 piezas está en la misma posición en donde hay un 1 en la matriz indica que colisiono si no, no lo hizo y manda 0 indicando que el juego aun continua.

Funcion update_lanes():

En esta funcion actualizamos lo que debería de mostrar el matiz canvas, lo primero es que “anclamos” en donde se mostrara el tiempo en la pantalla.

De pues lo que hacemos es mapear en donde se ubican nuestros obstáculos y los presentamos en la “pantalla”

Al igual que dibujamos al vehículo dentro de la matriz de canvas

Función display_games():

Esta es la función que el realizad imprime en pantalla la matriz y todo el contenidos del juego.

Dificultades:

Con lo que tuve un poco de problemas fue el entender a los grupo de eventos, las colas ya había trabajo con ellas y ya tenía una noción, pero en esta practica me quedaron mas claras, pero lo que no entendía muy bien era al grupo de eventos, me consto un poco lograr entender lo que representaba cada parámetro, así como el manejar las matices, tenía tiempo que no programaba matrices siempre fue algo en donde batalle un poco, pero con la practica pude entender varias cosas que antes no comprendía, creo que al final de todo solo es cuestión de practicar más.